Sirena modelo DB3B para zonas clasificadas con riesgo de explosión. 28 tonos diferentes programables. Alimentación entre 12 y 48V (por defecto 24VDC). Hasta 122 dB (A). Grado de protección IP66/IP67.Consumo máximo 300 máx. Clasificada EEx Zona1 y EEX zona2

Technical details:
- Standard: EN 60079-0 , EN 60079-1 , EN 60079-31 
- Categoría de protección: IP66/67 
- Alimentación: DC 12...48 V
- Temperatura de funcionamiento: -55...+70 °C
- Número de sonidos: 28 
- Corriente en alarma: Max. 339 mA 
- Volumen a 24V y 1m: 122 dB 
- Clasificación EX: Ex II 2GD, Ex d IIC T4/T5/T6 Gb; Ex tb IIIC T135ºC/T100ºC/T85ºC Db 
- Terminales: 8 x 2.5 mm2 
- Dimensiones (Øx F): 145.5 x 255.5 mm
- Color: Red, anti-static, UV-stable, glass-reinforced polyester

| Product no. | Stock no. |  | Price |
| --- | --- | --- | --- |
| DB3B | S54339-Z104-A1 |  | bajo pedido |